CAHIER DES CHARGES DES PROMOTEURS DE GARDERIE EN REPUBLIQUE DU BENIN

Le présent cahier des charges précise les autres spécifications non décrites dans le décret conformément à l’article 61. Il en fait partie intégrante et doit être respecté à ce titre par tout promoteur et directeur de garderie.

Les autres spécifications sont relatives aux infrastructures, à l’hygiène, à l’environnement, à la santé et au projet éducatif. Les garderies prennent toutes les dispositions pour leur effectivité.

# Infrastructures et équipements

- Les portes de la garderie

La porte d’entrée de la garderie ne doit pas être confondue à celle donnant accès aux pièces accueillant les enfants. Une distance raisonnable est à observer entre la clôture et les pièces.

Les portes des pièces de la garderie sont équipées d'une poignée située à une hauteur minimale de 1 mètre 30 du sol.

- Les rideaux

Les cordelettes ou chaînettes des rideaux doivent être accrochées hors de portée des enfants afin d’éviter les risques de strangulation.

- Les sols

Le carrelage des sols des salles de bain des garderies doit être antidérapant. À défaut, il doit être équipé d’un dispositif antidérapant.

Les sols doivent être facilement lessivables dans toutes les pièces. L’usage des moquettes et de tapis dans l’ensemble des lieux est déconseillé.

- Les prises et appareillages électriques

Les prises de courant, les interrupteurs et autres appareillages doivent être installés à une hauteur minimale de 1 mètre 20 du sol. À défaut, il convient d’utiliser des dispositifs spécialement étudiés pour d’éviter tout risque d’électrocution des enfants.

- La robinetterie

Les robinets accessibles aux enfants ne doivent pas diffuser de l’eau chaude.

- Les ventilateurs

Dans la mesure du possible, une aération naturelle des pièces est souhaitée. En cas de besoin, l’usage de ventilateurs muraux est conseillé. Les climatiseurs peuvent être utilisés éventuellement à condition de maintenir une température adaptée aux enfants. Les moteurs des climatiseurs sont installés à l’extérieur de la pièce à une hauteur non accessible aux enfants.

- Les fenêtres

L'installation de fenêtres hautes oscillo-battantes est conseillée.

L’éclairage naturel (lumière du jour) est à privilégier. Dans le cas d’utilisation d’éclairage artificiel, ce dernier doit être adapté à chacun des espaces.

- Les escaliers

L’accès aux escaliers est protégé par des barrières d’une hauteur minimale d’un (1) mètre.

Les escaliers sont suffisamment larges pour permettre la montée et la descente simultanée de personnes en cas d’incendie.

Les escaliers hélicoïdaux ne sont pas conseillés. Un escalier de secours doit être prévu.

- Les bâtiments à étage

Des balustrades et autres barrières assez solides avec un écartement maximal n’excédant pas 9 centimètres sont à prévoir sur la terrasse à l’étage.

Les barres horizontales escaladables par les enfants sont proscrites.

- Equipements des pouponnières

Les pouponnières doivent être équipées de tables à langer, de berceaux et de matériels de couchage individuels.

# Hygiène et santé

- Les produits d’entretien et/ou pharmaceutiques

Ces produits sont à ranger dans un placard/armoire fermé à clé et hors de la portée des enfants.

- L’usage de micro-onde est formellement déconseillé pour le réchauffage des biberons et le repas des enfants.

- Santé du personnel

Une visite médicale du personnel est exigée à l’embauche. Chaque membre du personnel est soumis à une visite médicale annuelle pour faire évaluer son état immunitaire.

- Santé des enfants

La garderie contrôle l’état vaccinal des enfants à travers leur carnet de vaccination à l’entrée en garderie et effectue des contrôles annuels de la mise à jour desdits carnets à chaque réinscription.

# Environnement

- Aménagements extérieurs

La cour ou le jardin doit être clos. La présence de toute plante possédant des épines est déconseillée.

- L’accès aux zones à risque (local de stockage de bouteilles de gaz, groupe électrogène, cuisine, etc.) est interdit aux enfants.

# Projet éducatif

Les garderies permettent à chaque enfant de développer des valeurs et des compétences de vie en lien avec la fraternité, la justice et le travail ainsi que la socialisation, l’éveil, le développement cognitif et moteur.

Le projet éducatif est le garant de toutes ces valeurs constituant les axes d’éducation, d’encadrement et des relations au sein de la garderie.